| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» _______________ С.Ю. Агауров м.п. «___» __________ 2021 г. | Руководитель проектов АО "САЯНСКХИМПЛАСТ" _______________ Г.А. Дымченко м.п. «___» __________ 2021 г. | Генеральный директор ООО «ВОСТОКТРАНСПРОЕКТ» _______________ И.А. Мушаков м.п. «___» ___________ 2021 г. |

Техническое задание на разработку раздела
Оценка воздействия на окружающую среду

«Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида»

| № п/п | Перечень основных данных и необходимых требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида |
| 2. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Иркутская обл., г. Саянск, Территория Промышленный узел, Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», производство поливинилхлорида (ПВХ) |
| 3. | Идентификационные сведения о заказчике | АО «Саянскхимпласт» |
| 4. | Идентификационные сведения об исполнителе | ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» |
| 5. | Вид строительства | Новое строительство |
| 6. | Сведения об этапе работ | Проектная и рабочая документация |
| 7. | Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Площадь участка – 3,2 га. Площадь застройки – 859 м2 (ориентировочная) Газгольдер мокрый однозвенный V=6000 м3: Высота – 23,0 м.; Диаметр – 26,0 м.; Предполагаемый тип фундамента – свайный; Величина заглубления – 17,0 м; Ответственность сооружения – повышенная. Камера ввода: Размер в плане 9,0х6,0 м; Тип фундамента – свайный; Величина заглубления – 4,0 м; Ответственность сооружения – нормальная. Технологическая эстакада для прокладки трубопроводов и кабелей: Длина эстакады – 96,0 м; Высота эстакады – 6,0 м (ориентировочная); Нижняя отметка фундамента – 2,8 м; Ответственность сооружения – нормальная. Свеча для аварийных сбросов: Высота – 36,0 м.; Предполагаемый тип фундамента – столбчатый; Величина заглубления – 17,0 м; Ответственность сооружения –повышенная. Состав проектируемых объектов уточняется при разработке стадии П. Расположение проектируемых объектов приведено в Приложении 1 |
| 8. | Наименование работ | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для объекта «Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида» |
| 9. | Основные методы выполнения (проведения) ОВОС | При разработке ОВОС использовать: -законодательные и нормативные акты РФ; - результаты общественных слушаний; - результаты обследований участка; - данные инженерно-экологических изысканий; - фондовую литературу; - информацию из других источников. |
| 10. | Основные задачи при проведении ОВОС | Определение возможных негативных факторов воздействия на окружающую среду и способы их снижения при реализации проекта |
| 11. | Состав и содержание материалов ОВОС | Содержание и состав ОВОС выполняется в соответствии с требованиями приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»: - Анализ исходных данных, составление общей характеристики объекта и проектируемых работ. - Оценка состояния окружающей среду до реализации проектных решений (определение исходных характеристик и параметров компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в процессе производства работ). - Выявление основных факторов и видов негативного воздействия в связи с реализацией планируемой деятельности. - Оценка воздействия процесса проведения работ на воздушный бассейн. - Оценка влияния работ на поверхностные и подземные воды. - Оценка воздействия процесса проведения работ на почвы. - Оценка акустического воздействия процесса проведения работ. - обоснование показателей предельно допустимого воздействия и правил природопользования, исходя из лимитирующих экологических факторов намечаемого вида деятельности. - Составление пояснительной записки. - Разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или нейтрализации всех основных видов воздействий. |
| 12. | Срок разработки | В соответствии с договором |
| 13. | Дополнительные требования | Сопровождение раздела ОВОС в государственной экологической экспертизе относится к обязанности Исполнителя. Исполнитель устраняет замечания, полученные в ходе такой экспертизы в установленный Заказчиком срок и за свой счет. Затраты на прохождение экспертизы осуществляет Заказчик. |