Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Саянск |  |  |

О порядке размещения опор двойного назначения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок размещения опор двойного назначения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                А.В. Ермаков

исп. Ю.В. Колькина., тел.: 8 (39553)52421

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра городского округа-

Председатель комитета по ЖКХ,

транспорту и связи							М.Ф. Данилова

________________

Начальник отдела

правовой работы								А.Ю. Товпинец

________________

Председатель Комитета по

архитектуре и градостроительству					А.А. Хохрякова

________________

Председатель Комитета по

Управлению имуществом						Ю.А. Матвеенко

________________

Исполнитель:

Заместитель председателя – главный

архитектор Комитета по

архитектуре и градостроительству  				Ю.В. Колькина

Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

от___________№ _____________

Порядок

размещения опор двойного назначения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»

1. Общие положения.

1.1. Порядок размещения опор двойного назначения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Саянск».

1.2. Размещение опоры двойного назначения осуществляется на основании договора, путем замены существующей опоры, являющейся частью линейного объекта, находящегося в муниципальной собственности городского округа муниципального образования «город Саянск», на опору двойного назначения с условием сохранений модернизированного объекта в муниципальной собственности городского округа муниципального образования «город Саянск» и правом ее дальнейшей эксплуатации оператором связи согласно заключенному договору.

1.3. Заключение договора на размещение и эксплуатацию опоры двойного на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами городского округа муниципального образования «город Саянск».

1.3. Порядок не применяется к отношениям по размещению сооружений связи, которые прочно связаны с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

2. Требования к размещению опор двойного назначения.

3.1. Типовые архитектурные решения опор двойного назначения приведены в приложении 1 к Порядку (рисунки 1-4).

3.2. Опоры двойного назначения и размещенное оборудование должны иметь маркировку. Маркировка должны быть выполнена в виде QR-кода, нанесенных на информационную наклейку, располагающуюся в нижней части опоры двойного назначения.

Возможность сканирования QR-кодов должна обеспечиваться без использования лестниц или специальных подъемников.

3.3. В QR-кодах опоры двойного назначения должна быть закодирована справочная информация:

наименование правообладателя;

контактные данные правообладателя опоры двойного назначения (номера контактных телефонов, адреса электронной почты).

3.4. В QR-кодах опоры оборудования должна быть закодирована справочная информация:

наименование правообладателя оборудования;

контактные данные правообладателя оборудования и эксплуатирующей организации (номера контактных телефонов, адреса электронной почты);

функциональное назначение оборудования;

регистрационный номер оборудования согласно свидетельству о регистрации радиоэлектронных средств (в случае размещения на опоре двойного назначения радиопередающего оборудования).

3.5. Максимально допустимая высота опоры двойного назначения – не более 48 м.

Для опор двойного назначения, размещаемых в границах населенного пункта высота опоры не должна превышать 20 м.

3.6. Расстояние между отдельно стоящими опорами двойного назначения, размещенными на одной стороне дороги, должно быть не менее 200 м.

3.7. Габаритные размеры климатических шкафов для размещения оборудования не должны превышать значений: 800 мм х 900 мм х1000 мм (ширина, глубина, высота), климатические шкафы и другое оборудование должно быть размещено от линии сетей на расстоянии не менее 50 см.

Для опоры двойного назначения высотой до 20 м допускается размещение не более двух климатических шкафов, для опоры двойного назначения высотой до 48 м допускается не более шести климатических шкафов (рисунок 5 приложения 1 к Порядку).

3.8. Кабельные ящики, шкафы, протяжные короба, щитки должны иметь защитное полимерное покрытие. Оборудование, включая крепеж, должно иметь цвет опоры.

3.9. Оборудование должно быть сгруппировано в одной горизонтальной плоскости по габаритам и расположению симметрично друг к другу относительно оси опоры двойного назначения (рисунок 6 приложения 1 к Порядку).

3.10. При монтаже кабельных трасс (фидер РРС, ВЧ, оптические, электрические кабели, иные) их следует прокладывать внутри несущей конструкции опоры двойного назначения.

3.11. Оборудование опоры двойного назначения крепится непосредственно к несущей конструкции (телу опоры). Конструкция опоры двойного назначения не должна предусматривать прямого доступа к оборудованию, размещенному на ней (рисунок 8 приложения 1 к Порядку).

3.12. Опоры двойного назначения должны иметь возможность размещения кронштейна и светильника наружного освещения общим весом до 50 кг, высота установки светильника - до 10 м от уровня земли.

Опоры двойного назначения должны иметь возможность монтажа оборудования транзитных сетей связи и электроснабжения.

С учетом ветрового, гололедного, снегового, сейсмического района места размещения, свойств почвы, наличия подземных коммуникаций опора двойного назначения должна обеспечивать заданные:

деформативность;

несущую способность с учетом нагрузки от собственного веса, монтажной нагрузки, статической и динамической нагрузки от контактной сети, линии освещения и других коммуникаций;

сейсмическую устойчивость.

3. Учет размещения опор двойного назначения.

Учет опор двойного назначения на объектах муниципального имущества осуществляется комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                А.В. Ермаков

исп. Ю.В. Колькина., тел.: 8 (39553)52421

Приложение  1

к Порядку размещения опор двойного назначения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Опор двойного назначения

Рисунок 1

Опора двойного назначения.

Размещение оборудования одного

оператора связи

Рисунок 2

Опора двойного назначения.

Размещение оборудования двух

операторов связи

Рисунок 3

Опора двойного назначения.

Размещение оборудования трех

операторов связи

Рисунок 4

Опора двойного назначения,

размещаемая в границах населенного пункта

Рисунок 5

Размещение климатических шкафов

при высоте опоры – до 20 м                               при высоте опоры – до 48 м

Рисунок 6

Симметричное размещение оборудования на опоре двойного назначения

Рисунок 7

Исключение петель запаса

Рисунок 8

Камуфлирование оборудования на опоре двойного назначения