Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам

Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам понадобится при прохождении тестирования в ЕИСОТ.

Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам принята в соответствии с ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация», ГОСТ 12.4.253-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.023-84 «ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля», ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия».

Защита от механических воздействий

- Ми – от истирания;

- Мп – от проколов, порезов;

- Mв – от вибрации (для спецобуви, средств защиты рук);

- МиМп – от истирания, от проколов и порезов;

- Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200 Дж (для спецобуви).

Защита от скольжения

- Сл – от скольжения по обледенелым поверхностям (для спецобуви).

Защита от воды и растворов нетоксичных веществ :

- В – от воды, растворов нетоксичных веществ (для обуви);

- Вн – водонепроницаемые (для спецодежды и средств защиты рук);

- By – водоупорные (для спецодежды и средств защиты рук).

Защита от повышенных температур:

- Тр – от искр, брызг расплавленного металла, окалины;

- Тп400 – от контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С (для спецодежды и средств защиты рук).

Защита от пониженных температур

- Тн – от пониженных температур воздуха (для спецобуви);

- Тн20 – от температур до минус 20°С (для спецобуви);

- Тн30 – от температур до минус 30°С (для спецобуви).

Защита от растворов кислот

- К50 – от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук);

- К20 – от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).

Защита от щелочей

- Щ20 – от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроксиду натрия) (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).

Защита от общих производственных загрязнений

- З – от производственных загрязнений (для спецодежды и спецобуви).

Защита от вредных биологических факторов

- Бм – от микроорганизмов (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).

Защита сигнальная

- Со – для спецодежды;

- С – для средств защиты рук.

Защита от электрического тока

- Эн – напряжением до 1000 В (для спецобуви и средств защиты рук).

Защита органов зрения

- О – открытые защитные очки;

- Г – закрытые герметичные защитные очки;

- ЗП – закрытые защитные очки с прямой вентиляцией;

- ЗНГ – закрытые защитные герметичные очки .

Средства защиты лица

- НБТ – щитки с наголовным креплением с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом;

- НС – щиток с наголовным креплением с сетчатым корпусом;

- КН – щиток с наголовным креплением с непрозрачным корпусом;

- КС – щиток с креплением на каске сетчатый.

Защита от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров

- Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (для спецодежды, спецобуви и средств защиты рук).

Защитные дерматологические средства

- Нм – защитно-профилактические средства от масла и смазки;

- Мн – очистители кожи от нефтепродуктов;

- Бм – защитно-профилактические средства от микроорганизмов.

Защита от токсичных веществ

- Ят – от твердых токсичных веществ;

- Яж – от жидких токсичных веществ;

- Яа – от аэрозолей токсичных веществ;

- Яжат -–от жидких, твердых токсичных веществ и аэрозолей.

Защитные средства от нескольких факторов

- Тп400Тр – от контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С, а также от искр, брызг расплавленного металла и окалины (для спецодежды и средств защиты рук);

- ЗМи – от производственных загрязнений и от истирания;

- СлТн30 – от скольжения по обледенелым поверхностям и от температур до минус 30°С;

- К20Щ20 –от кислот концентрации до 20% и от растворов щелочей концентрации до 20%;

- К50Щ20 – от кислот концентрации до 50% и от растворов щелочей концентрации до 20%;

- ВнК20 – от водопроницаемости и от кислот с концентрацией до 50%;

- ВнК50 – от водопроницаемости и от кислот с концентрацией до 50%;

- ТрТн – от искр, брызг расплавленного металла и окалины, а также от пониженных температур.